第３号様式の４(その２)(第２条の３関係)

中間検査申請書第４面に代わる工事監理報告書

（鉄筋コンクリート造　No.1）

|  |  |  |  | 検査日付 | 監理者による自主チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 検 査 方 法 |  | 手直し |  |
|  | 検 査 項 目 |  | 内 容 |  | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 | 結 果 | 確 認 |  |
|  |  |  |  | 監 理 者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ① | 共通 | ａ）柱、はり、壁、スラブの位置の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）かぶり厚さの確保 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｃ）鉄筋の材質（共通）の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ② | 支持地盤 | ａ）支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 基礎形状 | ｂ）基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、偏心等の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 種類・ベース | ｃ）ベース寸法、主筋の径、本数、位置、偏心による補強等の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 地中ばり | ｄ）地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認(参考：配筋指針「基礎」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ③ | 一般階主筋 | ａ）柱径寸法、主筋の径、本数、配置 (方向)、偏心による補強等の確認 (参考：配筋指針「基礎ばり」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）２段筋の位置(間隔)の確認(参考:JASS5「鉄筋間隔･あきの最小寸法」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 最上階主筋 | ｃ）・柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の 出隅のフックの確認 ・最上階の主筋のはりに対する定 着確認 (参考:配筋指針「柱頭(最上階)の 配筋」等) | 年 月 日 | A・B・C A・B・C | 良・否 良・否 | 良・否 良・否 |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 最下階主筋 | ｄ）最下階の主筋の基礎に対する主筋 の基礎に対する定着確認(参考:配 筋指針「柱脚(最下階)の配筋」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 定着・継手 | ｅ）主筋の継手位置の確認(参考:JASS 5「鉄筋間隔･あきの最小寸法」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｆ）ふかしの大きさによる配筋補強確 認(参考:配筋指針「柱･梁の打増 しコンクリート補強筋」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 帯筋 | ｇ）鉄筋径、間隔、本数(副帯筋共)及 び形状の確認(参考:配筋指針「帯 筋、副帯筋の一般形状」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｈ）主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強 の確認(参考:配筋指針「柱筋の絞 り位置と絞り方」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |

（鉄筋コンクリート造　No.2）

|  | 検 査 項 目 |  | 内 容 | 検査日付 | 監理者による自主チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 検 査 方 法 | 結 果 | 手直し 確 認 |  |
|  |  |  |  |  | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 監 理 者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ③ | 帯筋 | ｉ）仕口部分の帯筋の配置確認(参考: 配筋指針「帯筋の配筋間隔につい て」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｊ）第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置確 認(参考:配筋指針「帯筋の配筋間 隔について」等) | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｋ）帯筋のフック形状、あそび及び結 束の確認(参考:配筋指針「帯筋の 一般形状」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ④ | はり主筋 | ａ）はり断面寸法、はり主筋の径、本 数及び位置の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 (参考:JASS5「鉄筋間隔･あきの最 小寸法」及び配筋指針「はり端部 ･中央部の配筋」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 定着・継手 | ｃ）はり筋の定着長さ、位置確認 (参考:JASS5「梁筋の定着」、RC規 準「仕口への定着」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｄ）重ね継手の位置と長さ確認 (参考:JASS5「梁筋の継手の位置」 「鉄筋の重ね継手の長さ」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｅ）はり筋出隅部の末端フック確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ふかし、貫通 孔補強 | ｆ）ふかしの補強方法が適切か、貫通 孔補強筋の確認(評定品の仕様確 認)(参考:配筋指針「柱･梁打増し コンクリート補強筋」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | あばら筋 | ｇ）あばら筋の径、本数(副あばら筋 共)とピッチの確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｈ）あばら筋のフック形状、あそび及 び結束の確認(参考:配筋指針「あ ばら筋の形状」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 片持ばり 小ばり | ｉ）片持ばり主筋の定着、あばら筋位 置確認(参考:配筋指針「片持ちば りの配筋」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｊ）小ばり配筋の位置と定着確認(参 考:配筋指針「小ばりの端部･中央 部の配筋」「定着」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ⑤ | スラブ筋 | ａ）スラブ厚寸法、鉄筋のピッチと径 の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｂ）主筋配置(短辺･長辺とベンド配筋) と支持条件の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 定着･重ね継手 | ｃ）定着の長さと方法(はり定着、隣 接スラブ定着、段差スラブ定着) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |

（鉄筋コンクリート造　No.3）

|  | 検 査 項 目 |  | 内 容 | 検査日付 | 監理者による自主チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 検 査 方 法 | 結 果 | 手直し 確 認 |  |
|  |  |  |  |  | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 監 理 者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ⑤ | 定着･重ね継ぎ手 | ｄ）片持スラブの定着と上端筋位置確 保(先端壁有無)(参考:配筋指針 「帯筋の配筋間隔について」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｅ）継手の位置と長さ(参考:配筋指針 「床スラブ継手位置等」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 補強筋等 | ｆ）床スラブの出入隅部の補強(参考: 配筋指針「床スラブに関するその 他の事項」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｇ）開口部補強配筋確認 (参考：RC規準等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｈ）階段部配筋と補強筋確認 (参考:配筋指針「階段」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｉ）設備配管による補強は考慮されて いるか | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ⑥ | 壁筋 | ａ）壁厚寸法、鉄筋のピッチと径の位 置(土圧壁主筋･階段受け筋)の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 定着･重ね継ぎ手 | ｂ）定着確認(はり、柱、スラブ、壁 定着)(参考:JASS5及び配筋指針 「壁筋の定着」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｃ）重ね継手の位置と長さの確認 (参考:JASS5及び配筋指針「壁筋 の継手の位置」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 補強筋等 | ｄ）開口補強配筋確認 (参考:配筋指針「壁開口補強」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｅ）スリット(完全･部分)の位置、形 状及び配筋確認(参考:構造規定 「スリットの配置及び詳細」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ⑦ | 設備配管等 | ａ）設備配線管(CD管等)の配置確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ガス圧接継手 | ｂ）形状 (参考:JASS5「ガス圧接継手」等) | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｃ）強度確認 (参考:JASS5「ガス圧接継手」等) | 年 月 日 | C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 特殊鉄筋継手 | ｄ）認定、評定工法の確認 | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 型枠並びに既 存打設部分状 況確認 | ｅ）型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認(参考:JASS5「型枠の検査」等) | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｆ）ジャンカ処理、型枠材等木片撤去 補修確認確認(参考:JASS5「不具 合とその修理方法の例」等) | 年 月 日 | A・B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｇ）基礎、柱、はり、床板、壁軀体寸 法の確認 | 年 月 日 | B・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｈ）型枠支柱存置期間の確認 | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  |  | ｉ）コンクリート打設後の養生 (参考:JASS5「養生」等) | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |

（鉄筋コンクリート造　No.4）

|  | 検 査 項 目 |  | 内 容 | 検査日付 | 監理者による自主チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 検 査 方 法 | 結 果 | 手直し 確 認 |  |
|  |  |  |  |  | A:目視検査 B:計測検査 C:工事監理報告等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 監 理 者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ⑦ | 型枠並びに既存打設部分状況確認 | ｊ）コンクリートの調合及び圧縮強度 の確認 (参考:JASS5「調合」等) | 年 月 日 | A・C | 良・否 | 良・否 |  |
|  | ⑧ | 不具合の処置 及び検査結果 の考察 |  |  |  |  |  |  |